Discussion-900-1620

不足

设计

太阳能板

目前使用的太阳能板是1W 80*100mm的小型太阳能板。它的质量很轻，所以电机驱动该板子能量消耗非常小。但是太阳能板本身的功率并不高，实际转换效率也低，仅为10左右。经目前的阴天数据计算，此太阳能板并足以维持系统正常运行一整天。因此选用峰值功率至少为3W的高效率单晶硅太阳能板更佳。

储能方案

因为BQ24074模块的充电截至电压为4.2V，因此目前项目使用的是3.7V单节锂电池。但是在实际部署装置时发现，此锂电池很容易被充满，即使在多云天气也能在3天内充满电量（无输出的情况下）。这样装置吸收的能量将非常有限，在连续阴天的情况下，电量可能不足。因此后期应并联超级电容辅助储能。

被动回东方案

在研究初期，有考虑过太阳能板夜间回东的能耗问题。也打算在后期使用蓄水池，泵机等利用水的重力来机械回东，节约能量。但是，经过多日的数据监测可得，由于使用的是微型太阳能板，电机的能耗很小，使用电机回东即准确又简洁。不用考虑复杂的机械结构和更多的组件维护。因此，如果不使用大体积大质量的太阳能板，电机回东将是更优的选择。

部署

外壳

设备部署在户外需要考虑材料的防水问题和持久问题。虽然3D打印使用的PLA材料的原料是生物降解塑料，本身是防水的。但是在部署测试过程中发现，在雨天，装置中会有积水，破坏组件，中止了数据的传输。这个问题在使用密封胶填充好各处缝隙后得到了解决。另外，PLA材料容易受紫外线和高温影响，产生变形和脆化。因此未来应该用更优的材料替代。

部署位置

几次实验中，装置部署在One pool street的一楼屋顶花园内。该位置白天的时候少有遮挡，但是傍晚时分，因为塔楼的阴影移动，两个装置都没办法吸收到充足的太阳能。没有更换部署位置，是因为在前期部署实验中，无法判断太阳能板吸收的能量能否覆盖逻辑电路和电机的能量消耗，所以需要额外的电源来为逻辑电路和电机供能。得到可靠的实验数据后才好进一步优化，让装置完成自供能。

然而，太阳能追踪系统正是在清晨和傍晚时分能够与固定装置吸收的能量拉开差距。因此，未来需要挑选更优的部署位置，更精准的比较追踪系统和固定装置。

数据

项目中，先使用单机数据进行了概念验证，再进行了户外部署。数据通过LORAWAN上传到TTN平台，可以查看实时数据，也能定时下载日数据进行科学分析。但是，在初次部署时有许多异常数据，例如电机卡死，数据传输中断等。如果没有实时关注TTN平台上传的数据，可能并不能及时发现问题。因此，通过GRAFANA来设定阈值，以便比较当前数据，提供及时的警报是很有必要的。

未来展望